DBU模治具全流程管控文件

Mold & Fixture Lifecycle Control Procedure

Stoneplus Thermal Management · 制造技术 / 质量管理体系

# 1. 目的与适用范围

本文件规定了DBU模治具从需求提出到报废处置的全生命周期管控流程，明确各阶段的责任部门、责任岗位及核心动作，为后续数字化模治具管理系统的设计提供业务流程基础。

适用范围：DBU所有产品线涉及的冲压模及各种生产治具的全生命周期管理。

# 2. 术语与定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 模具 | 用于成型产品外形的工装，这里专指冲压模等，目前由外部供应商制造。 |
| 治具 | 用于装夹、定位、检测产品的辅助工装，自己设计，外部外购。 |
| 模治具编码 | 模治具唯一识别编号，编码规则见附录。 |
| 需求批次 | 挂载于项目下的模治具需求分组，包含类型标记（手动版/量产版/加开）、状态及子治具清单，一个项目可有多个批次。 |
| IQC | 来料质量控制（Incoming Quality Control），归属质量部。 |
| 让步接受 | 经风险评估后，对存在轻微偏差但不影响产品质量的模治具有条件接收。 |
| DFM | 可制造性设计（Design for Manufacturability），由制造技术部出具。 |
| 试产验收 | 质量部主导，由多部门对模治具实际产出的产品进行综合确认，只针对量产模治具。 |
| 封存 | 量产版投产后，同项目手动版模治具进入的特殊状态，禁止领用，需审批方可解封。 |
| ME工程师 | 制造技术部维护工程师（Maintenance Engineer），负责所有模治具的安装、调试与维护保养。 |
| 紧急上机 | 因交货紧急无法完成IQC尺寸检测，经授权后直接上机试产的特殊路径，试产结果作为最终验收依据。 |

# 3. 部门职责总览

| 部门 | 核心职责 | 责任岗位/角色 | 关键输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发部 | 需求发起与项目追踪 | 项目工程师（PM） | 模治具需求单（各批次）、试产验收确认 |
| 制造技术部 | 模治具设计与技术交付 | 模治具设计工程师 | DFM报告、图纸、关键尺寸/验收标准、采购申请单 |
| 制造技术部 | 模治具安装调试与维护 | 维护工程师（ME） | 安装调试记录、模治具验收报告、保养记录、调机参数 |
| 采购部 | 模治具采购外发 | 采购专员 | 供应商信息、价格、交期确认 |
| 质量部 | 来料与试产质量验收 | IQC检验员 | IQC检验报告、模治具验收报告（合格/不合格） |
| 生产部 | 模治具接收、使用与触发保养 | 仓库管理员、生产线班长/操作员 | 移交确认单、领用记录、报修单、保养触发通知 |
| 业务部 | 报废会签 | 业务主管 | 报废申请会签意见 |

# 4. 全流程管控详述

## 4.1 需求管理阶段

各阶段模治具需求以【需求批次】挂载于对应项目下（方案A），同一项目可有多个批次，每批次有独立类型标记、状态与子治具清单。

需求批次类型说明 【手动版-首立项】首次立项，用于样品/小批/试产，量产后封存。 【量产版】图纸锁定后提出，用于量产，交期通常紧急，系统自动标红预警。 【加开-加量】产能增加导致加开，可选完整流程（新设计）或简化流程（复制既有图纸）。 【加开-优化】制程良率优化导致治具改版加开，可选完整流程或简化流程。

▌ 4.1.1 手动版需求（首立项）

| 阶段 | 流程节点 | 负责部门 | 责任岗位 | 核心动作 | 关键输出/文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求提出 | 发起手动版需求单 | 开发部 | 项目工程师 | 1. 项目立项，PM识别首套手动模治具需求（用于样品/小批/试产，不用于量产）。 2. 填写《模治具需求单》，类型标记为【手动版-首立项】，注明产品型号、治具用途、交期。 3. 提交需求单至制造技术部（设计工程师）及采购部。 | 《模治具需求单》 [类型:手动版-首立项] |
| 需求确认 | 确认种类与数量 | 开发部+制造技术部 | 项目工程师+设计工程师 | 1. 制造技术部评估需求可行性，确认模治具类别（模具/治具）。 2. 双方确认最终数量与技术规格，锁定需求范围。 3. 项目工程师更新《需求单》状态为[已确认]，在系统中绑定项目与需求批次。 | 已确认的《需求单》 （系统绑定项目与批次） |

▌ 4.1.2 量产版需求（图纸锁定后）

| 阶段 | 流程节点 | 负责部门 | 责任岗位 | 核心动作 | 关键输出/文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求提出 | 发起量产版需求单 | 开发部 | 项目工程师 | 1. 项目图纸锁定、准备转量产，PM提出全套自动化模治具需求。 2. 填写《模治具需求单》，类型标记为【量产版】，注明交期紧迫等级（本阶段通常为紧急）。 3. 提交需求单至制造技术部及采购部，并在系统中标注交期紧迫标识，触发优先跟踪。 | 《模治具需求单》 [类型:量产版] 系统交期紧急标识 |
| 需求确认 | 确认种类与数量 | 开发部+制造技术部 | 项目工程师+设计工程师 | 1. 制造技术部评估需求可行性，确认模治具类别（模具/治具）。 2. 双方确认最终数量与技术规格，锁定需求范围。 3. 项目工程师更新《需求单》状态为[已确认]，在系统中绑定项目与需求批次。 | 已确认的《需求单》 （绑定量产批次） |

▌ 4.1.3 加开需求（加量/优化）

| 阶段 | 流程节点 | 负责部门 | 责任岗位 | 核心动作 | 关键输出/文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求提出 | 发起加开需求单 | 开发部 | 项目工程师 | 1. 触发条件：产能增加（加量加开）或制程优化（优化加开）。 2. 填写《模治具需求单》，类型标记为【加开-加量】或【加开-优化】。 3. 加开类型同时选择实现路径：A.新设计（走完整流程）；B.复制既有图纸（走简化流程）。 4. 提交制造技术部与采购部评估确认。 | 《模治具需求单》 [类型:加开-加量/优化] 路径选择：完整/简化 |
| 需求确认 | 确认类别与实现路径 | 开发部+制造技术部 | 项目工程师+设计工程师 | 1. 制造技术部评估需求可行性，确认模治具类别（模具/治具）。 2. 双方确认最终数量与技术规格，锁定需求范围。 3. 项目工程师更新《需求单》状态为[已确认]，在系统中绑定项目与需求批次。 | 已确认的《需求单》 （标注实现路径） |

▌ 4.1.4 手动版封存管理

| 阶段 | 流程节点 | 负责部门 | 责任岗位 | 核心动作 | 关键输出/文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 封存管理 | 量产版投产后封存手动版 | 生产部（仓库）+开发部 | 仓库管理员+项目工程师 | 1. 量产版正式投产后，同项目下所有手动版模治具在系统中批量更新状态为[封存]。 2. 封存操作由仓库管理员执行，项目工程师确认，系统记录封存日期。 3. 封存期间模治具实物需隔离存放，系统禁止领用。 4. 解封条件：量产产能不足，由项目工程师+生产主管共同审批后，系统解封对应批次，恢复[在库]状态。 | 系统[封存]状态记录 解封审批记录 |

## 4.2 设计阶段

完整流程（新设计治具）适用于：手动版首立项、量产版、选择新设计路径的加开需求。

简化流程（复制既有图纸）适用于：选择复制路径的加开需求，跳过DFM直接出具采购申请单。

| 阶段 | 流程节点 | 负责部门 | 责任岗位 | 核心动作 | 关键输出/文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计 （完整流程） | DFM与图纸设计 | 制造技术部 | 设计工程师 | 1. 依据需求单开展DFM分析，识别制造风险并输出DFM报告。 2. 完成模治具详细设计，输出正式图纸及BOM清单。 3. 在图纸中标注关键尺寸与验收标准（尺寸公差、表面处理、材料规格等）。 4. 将图纸提交开发部项目工程师确认，同步采购部用于询价。 | DFM报告 模治具图纸（含验收标准） BOM清单 |
| 设计 （简化流程） | 复制既有图纸 | 制造技术部 | 设计工程师 | 1. 在系统中检索既有图纸（通过模治具编码或治具类型）。 2. 确认原图纸版本有效，无需修改时直接关联复用，在采购申请单中注明[复制既有图纸]。 3. 如需微调，由设计工程师出具变更版次并注明变更内容，仍需项目工程师确认。 4. 跳过DFM分析，直接出具采购申请单。 | 复用/变更版图纸 （注明[复制既有图纸]） |
| 设计 | 出具采购申请单 | 制造技术部/开发部 | 设计工程师+项目工程师 | 1. 制造技术部根据图纸及BOM，填写《模治具采购申请单》。 2. 项目工程师审核申请单（数量、规格、交期要求）并签字确认。 3. 提交至采购部正式立项采购。 | 《模治具采购申请单》 （含图纸附件） |

## 4.3 采购阶段

| 阶段 | 流程节点 | 负责部门 | 责任岗位 | 核心动作 | 关键输出/文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购 | 采购询价与下单 | 采购部 | 采购专员 | 1. 接收《模治具采购申请单》，根据供应商资源进行询价。 2. 确认采购价格，将交期回传至项目工程师与制造技术部。 3. 正式下达采购订单，录入供应商信息（名称、联系人、合同编号）。 4. 在系统中创建采购记录，绑定需求批次与订单号。 | 采购订单 供应商信息记录 交期确认函 |
| 采购 | 供应商加工跟踪 | 采购部+开发部 | 采购专员+项目工程师 | 1. 采购专员跟踪供应商生产进度，定期更新交期状态。 2. 项目工程师对整体交期负责，如有延误应及时升级处理。 3. 量产版需求批次交期紧急时，系统自动标红预警，优先处理。 4. 如供应商有设计问题反馈，转制造技术部设计工程师响应。 | 交期跟踪记录 （量产版：系统红色预警） |

## 4.4 回厂与IQC检验阶段

| 阶段 | 流程节点 | 负责部门 | 责任岗位 | 核心动作 | 关键输出/文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回厂 | 到货签收 | 生产部（仓库） | 仓库管理员 | 1. 核对到货数量与采购订单一致性。 2. 手工录入模治具信息（型号、模治具编码、供应商、到货日期）。 3. 将模治具转至IQC待检区，通知质量部进行检验。 | 到货签收记录 |
| IQC检验 （标准路径） | 来料质量检验 | 质量部 | IQC检验员 | 1. 依据制造技术部提供的图纸及验收标准，对模治具进行全面检测。 2. 检测项目包括：关键尺寸、材料、表面处理、外观、功能性等。 3. 录入检验数据，出具《IQC检验报告》（合格/不合格）。 4. 合格：粘贴合格标识，通知制造技术部ME工程师进入试产流程。 5. 不合格：出具不合格报告，通知项目工程师与模治具设计工程师。 | 《IQC检验报告》 合格/不合格标识 |
| IQC （紧急路径） | 交货紧急直接上机 | 开发部+质量部（共同授权） | 项目工程师+IQC检验员 | 1. 触发条件：交货紧急，无法完成完整尺寸检测。 2. 项目工程师与质量部IQC共同确认，授权上机直接试产，填写《紧急上机授权单》并注明风险。 3. 系统将该模治具状态标记为[紧急上机-待验]，跳过IQC合格标识，直接进入试产流程。 4. 试产结果作为最终验收依据：试产合格则补录IQC合格；试产不合格则走试产验收不合格处置路径。 | 《紧急上机授权单》 系统标记[紧急上机-待验] |
| IQC不合格 处置 | 不合格处置决策 | 开发部+制造技术部 | 项目工程师+设计工程师+ME工程师 | 1. 项目工程师与模治具设计工程师、ME工程师共同评估不合格问题严重程度。 2. 决策A（退厂返修）：开具《退货/返修通知单》，采购部通知供应商取回整改，整改后重新走IQC流程。 3. 决策B（让步接受）：评估不合格项对产品质量的影响，填写《让步接受申请单》，经三方签字确认后记录偏差，附条件接收。 4. 所有处置结果须在系统中更新状态并留存记录。 | 《退货/返修通知单》 或《让步接受申请单》 |

## 4.5 试产验收阶段

注：取消独立的预验收调试节点，ME工程师在本阶段完成安装调试后直接进入试产验收。

| 阶段 | 流程节点 | 负责部门 | 责任岗位 | 核心动作 | 关键输出/文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试产 验收 | 模治具安装调试 | 制造技术部 | ME工程师（维护工程师） | 1. ME工程师负责模治具上机安装、接线与参数调试。 2. 确认安装状态符合SOP要求，填写《安装调试记录》。 3. 通知质量部与相关部门准备试产验收。 | 《安装调试记录》 |
| 试产 验收 | 正式试产验收 | 质量部（主导） 开发部/制造技术部 生产部（参与） | 质量工程师+项目工程师 +设计工程师+ME工程师 +生产部班长 | 1. 质量部依据技术标准与图纸进行全面检测与试模验证（含紧急上机模治具）。 2. 出具结论明确的《模治具验收报告》（合格/不合格，附详细数据与问题）。 3. 合格：将报告同步至制造技术部与生产部，进入移交流程；紧急上机模治具补录IQC合格状态。 4. 不合格：触发试产验收不合格处置流程。 | 《模治具验收报告》 |
| 试产验收 不合格处置 | 三部门联合决策 | 开发部+制造技术部 +质量部 | 项目工程师+设计工程师 +ME工程师+质量工程师 | 1. 由项目工程师发起召集三部门联合评审会议（开发部+制造技术部+质量部）。 2. 各部门共同评估不合格原因（设计问题/供应商质量/安装参数等）。 3. 形成会议决议：整改方案（返供应商整改/内部修模/重新设计/让步试用）。 4. 明确责任方、整改期限，更新系统状态记录。 5. 整改完成后重新走验收流程。 | 《试产验收不合格评审记录》 整改方案与跟踪表 |

## 4.6 移交接收阶段

| 阶段 | 流程节点 | 负责部门 | 责任岗位 | 核心动作 | 关键输出/文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移交 接收 | 模治具正式移交 | 生产部 | 仓库管理员+生产部班长 | 1. 接收前，仓库管理员须查验《模治具验收报告》是否齐全且结论为[合格]。 2. 核对模治具实物与报告信息（型号、数量、编码）的一致性。 3. 由生产部班长办理正式接收手续，双方签字确认《模治具移交确认单》。 4. 仓库管理员完成货架绑定（实物位置→系统编码），更新库存状态。 5. 归档验收文档（验收报告、移交确认单）。 | 《模治具移交确认单》 货架/库位绑定记录 |

## 4.7 使用与维护保养阶段

| 阶段 | 流程节点 | 负责部门 | 责任岗位 | 核心动作 | 关键输出/文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用 | 生产领用与使用 | 生产部 | 生产线班长+操作员 | 1. 生产领用须在系统中记录领用信息（领用人、日期、产品线）。 2. 操作员按标准作业规程（SOP）使用模治具。 3. 使用后归还，更新系统状态（在库/在用）。 4. 发现异常（损坏、磨损、尺寸偏差）立即报修，填写《报修单》。 | 领用记录 《报修单》 |
| 维护保养 | 点检与计划保养 | 制造技术部（执行） 生产部（触发） | ME工程师（执行） 生产部班长（触发） | 1. 生产部按预设使用次数阈值触发保养申请，通知制造技术部ME工程师。 2. ME工程师执行保养作业：清洁、润滑、磨损件更换、尺寸复检等。 3. 填写《模治具保养记录》，更新系统保养档案及下次保养阈值。 4. 保养完成后恢复使用，更新系统状态。 | 《模治具保养记录》 保养档案更新 |
| 报修 | 故障报修与修复 | 生产部（发起） 制造技术部（执行） | 生产部班长+ME工程师 | 1. 生产部填写《报修单》，描述故障现象，提交制造技术部。 2. ME工程师评估故障原因，判断内部修复或外发供应商。 3. 完成修复后重新经质量部或ME工程师复检确认。 4. 更新系统维修记录（故障类型、修复方式、修复日期、费用）。 | 《报修单》 维修记录 |

## 4.8 报废阶段

| 阶段 | 流程节点 | 负责部门 | 责任岗位 | 核心动作 | 关键输出/文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报废 | 报废申请与三方会签 | 开发部（发起） 生产部/业务部（会签） | 项目工程师 生产部负责人 业务部主管 | 1. 触发条件：超寿命使用次数、损坏无法修复、产品停产、技术迭代。 2. 项目工程师填写《模治具报废申请单》，说明报废原因、现状评估。 3. 开发部、生产部、业务部三方会签，无金额等级区分，均需全员签署。 4. 会签完成后，仓库管理员在系统中将模治具状态更新为[已报废]，完成实物隔离处置。 5. 归档报废文档，更新模治具台账。 | 《模治具报废申请单》 （含三方会签） 报废台账更新 |

# 5. 异常处置决策矩阵

| 异常场景 | 触发条件 | 决策责任方 | 处理方式与动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| IQC检验不合格 | 模治具来料检验结论为不合格 | 项目工程师（开发部）+设计工程师+ME工程师（制造技术部） | 共同评估后二选一： A. 退厂返修：开具退货通知单，采购通知供应商取回整改，整改后重新IQC。 B. 让步接受：填写让步申请单，三方签字，记录偏差，附条件接收。 |
| 试产验收不合格 | 试产验收报告结论为不合格 | 开发部+制造技术部+质量部（三部门联合决策） | 项目工程师召集三部门（开发+制技+质量）联合评审，共同制定整改方案： 方案包括：返供应商整改 / 内部修模 / 重新设计 / 让步试用。 明确责任方与期限，整改后重新验收。 |
| 使用中损坏/故障 | 生产使用中发现模治具异常 | 生产部班长（发起） ME工程师（处置） | 生产部立即停止使用并报修，填写报修单。 ME工程师评估：内部修复或外发供应商。 修复完成后复检，通过后恢复使用。 |
| 到货延误 | 供应商未按交期交付 | 采购专员+项目工程师 | 采购专员催货并记录延误原因。 量产版批次触发系统红色预警，项目工程师评估影响，必要时升级管理层。 |
| 模治具超期未保养 | 使用次数达阈值但未触发保养 | 生产部班长（触发） | 生产部暂停使用，立即通知ME工程师执行保养，保养完成后恢复。 |
| 交货紧急IQC跳检 | 无法完成尺寸检测，需直接上机 | 项目工程师+质量部IQC（共同授权） | 项目工程师+质量部IQC共同授权，填写《紧急上机授权单》。 系统标记[紧急上机-待验]，跳过IQC标识直接进入试产。 试产结果作为最终验收依据：合格补录IQC；不合格走试产验收不合格路径。 |
| 手动版封存/解封 | 量产版投产/产能不足需解封手动版 | 仓库管理员（执行） 项目工程师+生产主管（解封审批） | 仓库管理员执行批量封存，项目工程师确认，系统记录封存日期并禁止领用。 解封：项目工程师+生产主管共同审批后，系统恢复[在库]状态。 |

# 6. RACI 责任矩阵

R=执行责任方  |  A=最终审批/问责方  |  C=需咨询方  |  I=需知会方  |  -=不涉及

| 流程节点 | 开发部 | 制技部 (设计) | 制技部 (ME) | 采购部 | 质量部 | 生产部 | 业务部 | 仓库 (生产部) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发起需求单（各批次） | R/A | I | - | - | I | - | - | - |
| 需求确认 | C | R/A | - | - | - | - | - | - |
| DFM与图纸设计 | C | R/A | - | - | - | - | - | - |
| 图纸复制（简化路径） | C | R/A | C | - | - | - | - | - |
| 出具采购申请单 | A | R | - | I | - | - | - | - |
| 采购询价与下单 | I | I | - | R/A | - | - | - | - |
| 供应商交期跟踪 | A | C | - | R | - | - | - | - |
| 到货签收 | - | - | - | - | - | - | - | R/A |
| IQC来料检验（标准） | - | C | - | - | R/A | - | - | - |
| IQC紧急上机授权 | R | - | - | - | R/A | - | - | - |
| IQC不合格决策 | R/A | R | C | I | I | - | - | - |
| 模治具安装调试 | - | - | R/A | - | - | - | - | - |
| 正式试产验收 | C | C | C | - | R/A | C | - | - |
| 试产验收不合格决策 | A | R | C | - | C | - | - | - |
| 生产部正式接收 | - | - | - | - | - | R/A | - | R |
| 货架绑定与入库 | - | - | - | - | - | - | - | R/A |
| 生产领用与归还 | - | - | - | - | - | R/A | - | I |
| 报修发起 | - | - | - | - | - | R/A | - | - |
| 维修/保养执行（ME） | - | - | R/A | - | - | I | - | - |
| 手动版封存 | C | - | - | - | - | - | - | R/A |
| 手动版解封审批 | A | - | - | - | - | A | - | R |
| 报废申请发起 | R/A | - | - | - | - | C | - | - |
| 报废三方会签 | A | - | - | - | - | A | A | - |
| 系统状态更新/归档 | - | - | - | - | - | - | - | R/A |

# 7. 关键表单与文件清单

| 序号 | 文件/表单名称 | 创建部门 | 审批/会签部门 | 归档要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模治具需求单（含类型标记与批次） | 开发部 | 制造技术部确认 | 项目立项即建档，按批次归档 |
| 2 | 模治具采购申请单 | 制造技术部/开发部 | 开发部审核 | 随采购订单归档 |
| 3 | 模治具图纸（含验收标准） | 制造技术部 | - | 随模治具档案长期保存 |
| 4 | DFM报告（新设计路径） | 制造技术部 | - | 随模治具档案保存 |
| 5 | IQC检验报告 | 质量部 | - | 随模治具档案保存 |
| 6 | 紧急上机授权单 | 开发部 | 开发部+质量部共同签署 | 随IQC档案归档，附风险说明 |
| 7 | 让步接受申请单 | 开发部 | 开发部+制造技术部（设计+ME） | 随IQC报告归档 |
| 8 | 退货/返修通知单 | 开发部 | 采购部执行 | 随采购档案归档 |
| 9 | 安装调试记录 | 制造技术部（ME） | - | 随模治具档案保存 |
| 10 | 模治具验收报告 | 质量部 | - | 随模治具档案长期保存 |
| 11 | 试产验收不合格评审记录 | 开发部（召集） | 三部门联签（开发+制技+质量） | 随模治具档案保存 |
| 12 | 模治具移交确认单 | 生产部 | 仓库管理员+生产班长双签 | 随入库记录归档 |
| 13 | 报修单 | 生产部 | 制造技术部（ME）接收 | 维修完成后归档 |
| 14 | 模治具保养记录 | 制造技术部（ME） | - | 随模治具档案滚动更新 |
| 15 | 模治具封存/解封记录 | 生产部（仓库） | 项目工程师确认封存；项目工程师+生产主管审批解封 | 随项目批次档案归档 |
| 16 | 模治具报废申请单 | 开发部 | 开发部+生产部+业务部三方会签 | 长期归档 |

# 8. 系统设计要点备注

8.1 编码规则

- 模治具编码规则待单独设计，系统须预留编码字段，支持后续规则导入。

- 系统应支持扫码（条码/二维码）和手工输入两种方式，快速定位模治具信息。

8.2 项目-批次-治具三层数据结构

- 顶层：项目（Project），包含基本信息、产品型号、PM负责人。

- 中层：需求批次（Batch），挂载于项目下，包含类型标记（手动版/量产版/加开）、状态、实现路径（完整/简化）。

- 底层：模治具（Fixture/Mold），归属于具体批次，包含编码、当前状态、历史记录。

- 批次类型决定系统行为：量产版自动触发交期紧急预警；手动版量产投产后支持批量封存；加开批次根据路径选择显示不同工作流。

8.3 状态流转

- 主流程状态：待检验 → IQC检验中 → 试产验收中 → 在库 → 领用中 → 保养中 → 维修中 → 报废。

- 特殊状态：封存（手动版量产后）、紧急上机-待验（IQC跳检路径）。

- 状态变更须记录操作人、时间戳，支持状态历史追溯。

8.4 IQC双路径

- 标准路径：完整尺寸检测 → 出具IQC报告 → 合格后进入安装调试。

- 紧急路径：项目工程师+质量部IQC共同授权 → 填写《紧急上机授权单》 → 系统标记[紧急上机-待验] → 直接进入试产 → 试产合格则补录IQC合格；不合格走试产验收不合格路径。

8.5 保养触发机制

- 系统须支持按使用次数设定保养阈值，达到阈值时自动提醒ME工程师与生产部班长。

- 保养记录须更新下次保养阈值，形成滚动管理。

8.6 封存/解封管理

- 量产版投产时，系统支持对同项目手动版批次下所有模治具执行一键批量封存操作。

- 解封需要项目工程师+生产主管双重审批，系统记录解封授权信息与原因。

8.7 不合格处置流程

- IQC不合格：系统支持两种分支（退厂返修/让步接受），记录决策人（含ME工程师）和决策时间。

- 试产验收不合格：三部门（开发+制技+质量）联合评审，系统记录会议结论与整改跟踪。

8.8 报废会签

- 系统支持电子会签流程，三方（开发部/生产部/业务部）审批，最终汇总后完成报废。

8.9 文件档案

- 系统支持将关键文件（图纸、验收报告、授权单、保养记录等）以附件形式绑定至对应模治具档案。

- 所有关键动作须留存操作日志，支持审计追溯。

# 9. 文件修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 修订人 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 待定 | 初版发布 | 待定 | 待定 |
| V2.0 | 待定 | 1. 新增维护工程师（ME）角色及相关职责 2. 需求管理升级为三类批次（手动版/量产版/加开），采用项目-批次-治具三层结构 3. 新增手动版封存/解封流程与系统状态 4. 新增IQC紧急上机路径（双路径设计） 5. 取消独立预验收节点，ME工程师安装调试并入试产验收阶段 6. 试产验收不合格处置调整为三部门联合决策 7. 采购申请单移至制造技术部输出 8. 新增表单：紧急上机授权单、安装调试记录、封存/解封记录 | 待定 | 待定 |

— 文件结束 —